VLAN – Création et attribution de ports (Cisco)

vlan <numéro>

Crée le VLAN avec le numéro spécifié (en mode configuration globale)

name <nom_vlan>

Donne un nom au VLAN (ex : Compta, Finance, Administration)

show vlan brief

Affiche la liste de tous les VLANs et les ports qui leur sont attribués

interface <nom_interface>

Sélectionne un port du switch pour le configurer

switchport mode access

Met le port en mode accès : il transporte les trames d'un seul VLAN

switchport access vlan <numéro>

Attribue le port au VLAN spécifié

interface range fa0/1-5

Sélectionne plusieurs ports en même temps (ici fa0/1 à fa0/5) pour les configurer d'un coup