Routage IP – Commandes et concepts

ip route (Linux)

Affiche la table de routage sous Linux

route print (Windows)

Affiche la table de routage sous Windows

show ip route (Cisco)

Affiche la table de routage sur un routeur Cisco (C = connecté, S = statique, R = RIP, O = OSPF)

ip address <adresse> <masque>

Assigne une adresse IP à une interface de routeur Cisco

no shutdown

Active l'interface (la lève de l'état désactivé)

ip route <réseau> <masque> <passerelle>

Ajoute une route statique vers un réseau distant via une passerelle

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 <passerelle>

Route par défaut : utilisée quand aucune route plus spécifique n'existe. Permet d'atteindre toutes les destinations inconnues.