VLAN sur plusieurs Switchs – Trunk (Cisco)

vlan <numéro>

Crée le VLAN sur le switch

name <nom_vlan>

Nomme le VLAN

show vlan brief

Affiche la liste des VLANs et leurs ports attribués

switchport mode access

Met le port en mode accès (pour les postes clients)

switchport access vlan <numéro>

Attribue le port au VLAN

switchport mode trunk

Met le port en mode trunk pour le lien entre deux switchs (transporte plusieurs VLANs)

switchport trunk allowed vlan all

Autorise tous les VLANs à transiter sur le lien trunk

switchport trunk allowed vlan 10,20

Autorise uniquement les VLANs 10 et 20 sur le lien trunk (restriction)

switchport trunk native vlan <numéro>

Définit le VLAN natif du trunk (transporte les trames non taguées). Bonne pratique : changer le VLAN natif par défaut (VLAN 1).

show interfaces trunk

Affiche les interfaces configurées en mode trunk et les VLANs autorisés