Routage Statique – ExoLab (Cisco)

interface <nom_interface>

Sélectionne l'interface à configurer

ip address <adresse> <masque>

Assigne une adresse IP à l'interface du routeur

no shutdown

Active l'interface (par défaut les interfaces sont désactivées)

ip route <réseau_destination> <masque> <passerelle>

Ajoute une route statique : pour atteindre <réseau>, envoyer les paquets à <passerelle>

Exemple : ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 100.10.10.253

Pour atteindre le réseau 192.168.1.0/24, envoyer les paquets au routeur 100.10.10.253

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 <passerelle>

Route par défaut : utilisée pour toutes les destinations non connues (utile sur les routeurs de bordure)

show ip route

Affiche la table de routage (S = statique, C = directement connecté)

copy run start

Sauvegarde la configuration actuelle (RAM) dans la mémoire non volatile (NVRAM) du routeur

write mem

Même effet que copy run start – sauvegarde la configuration