Routes Statiques Flottantes (Cisco)

ip route <réseau> <masque> <passerelle> <distance_administrative>

Ajoute une route statique avec une distance administrative personnalisée. Plus la valeur est élevée, moins la route est prioritaire.

Exemple : ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 100.10.10.1 1

Route principale : distance administrative 1 (priorité haute, utilisée en premier)

Exemple : ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 200.20.20.1 5

Route flottante : distance administrative 5 (utilisée uniquement si la route principale est indisponible)

show ip route

Affiche la table de routage. La route flottante n'apparaît que si la route principale est inactive.

Distance admin route statique = 1 (par défaut)

Une route statique normale a une distance de 1. La route flottante doit avoir une valeur supérieure.

Distance admin RIP = 120

Les routes RIP ont une distance de 120 – moins fiables que les routes statiques

Distance admin OSPF = 110

Les routes OSPF ont une distance de 110

Utilité

La route flottante sert de chemin de secours automatique : si l'interface principale tombe, le routeur bascule sur la route flottante sans intervention manuelle.