Routage Dynamique – RIPv2 (Cisco)

enable

Passe en mode privilégié

configure terminal

Entre en mode de configuration globale

interface gig0/0

Sélectionne l'interface à configurer

ip address 192.168.10.1 255.255.255.0

Assigne une adresse IP à l'interface

no shutdown

Active l'interface

router rip

Active le processus RIP

version 2

Passe en RIPv2 (supporte les masques variables / VLSM)

no auto-summary

Désactive le résumé automatique des routes (indispensable avec des sous-réseaux)

network 192.168.10.0

Déclare un réseau directement connecté à diffuser via RIP

passive-interface gig0/1

L'interface ne diffuse plus de mises à jour RIP (utile côté LAN)

show ip route

Affiche la table de routage (C = connecté, R = appris via RIP)

debug ip rip

Affiche les mises à jour RIP envoyées et reçues en temps réel

no debug ip rip

Désactive le débogage RIP