Routage Dynamique – OSPF (Cisco)

router ospf <process-id>

Active le processus OSPF (ex : router ospf 1)

network <adresse> <masque_générique> area <n°>

Déclare un réseau dans une zone OSPF (masque générique = inverse du masque normal)

network 172.20.0.0 0.0.3.255 area 0

Exemple : déclare le réseau 172.20.0.0/22 dans l'area 0 (zone backbone)

network 100.10.10.0 0.0.0.3 area 0

Exemple : déclare un lien WAN /30 dans l'area 0

show ip route

Affiche la table de routage (O = route apprise via OSPF)

show ip ospf neighbor

Affiche les voisins OSPF et leur état (doit être FULL si OK)

bandwidth <valeur_kbps>

Modifie la bande passante d'une interface – OSPF l'utilise pour calculer le coût du chemin