OSPF – Authentification MD5

router ospf 1

Entre en mode configuration OSPF

area <n°> authentication message-digest

Active l'authentification MD5 pour toute l'aire OSPF (à faire sur TOUS les routeurs)

interface <nom_interface>

Entre en configuration d'interface

ip ospf message-digest-key 1 md5 P@ssw0rd

Définit la clé MD5 sur l'interface (doit être identique sur tous les routeurs)

show ip protocols

Vérifie les paramètres OSPF actifs

show ip route

Vérifie que les routes OSPF sont présentes après activation de l'auth

Perte temporaire d'adjacence

Normal lors de la configuration : les routeurs se reconnectent une fois que tous ont la même clé