HSRP – Haute Disponibilité Routeur (Cisco)

interface Gig 0/0

Sélectionne l'interface sur laquelle configurer HSRP

standby 1 ip <adresse_virtuelle>

Définit l'IP virtuelle du groupe HSRP n°1 (les PCs l'utilisent comme passerelle)

standby 1 priority 105

Définit la priorité (défaut = 100 ; la plus haute = routeur actif)

standby 1 preempt

Permet au routeur le plus prioritaire de reprendre le rôle actif dès qu'il revient en ligne

standby 1 track gig0/1

Surveille gig0/1 : si elle tombe, la priorité baisse de 10 et peut déclencher une bascule

standby 1 authentication md5 key-string <mdp>

Sécurise les échanges HSRP avec un mot de passe haché

show standby brief

Résumé HSRP : état (Active/Standby), IP virtuelle, priorité

show standby

Détail complet de la configuration HSRP