NAT – Network Address Translation (Cisco)

ip nat inside

Déclare l'interface comme côté réseau interne (LAN)

ip nat outside

Déclare l'interface comme côté réseau externe (WAN/Internet)

access-list 10 permit 192.168.1.0 0.0.0.255

Crée l'ACL n°10 qui autorise le réseau 192.168.1.0/24 à être translaté

ip nat inside source list 10 int gig0/1 overload

Active le NAT dynamique (PAT) : tous les postes de l'ACL 10 partagent l'IP de gig0/1

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 <passerelle>

Ajoute une route par défaut vers Internet

show ip nat translation

Affiche la table NAT : correspondances IP privée ↔ IP publique

debug ip nat

Affiche les translations NAT en temps réel (débogage)