Spanning Tree Protocol – STP (Cisco)

show spanning-tree

Affiche l'état STP : pont racine, rôle des ports (racine, désigné, bloqué), priorité

spanning-tree mode rapid-pvst

Active le mode Rapid-PVST : re-convergence en ~6s au lieu de 30-50s

spanning-tree vlan <n°> priority <valeur>

Modifie la priorité STP pour un VLAN (multiple de 4096 ; la plus basse = pont racine)

spanning-tree vlan <n°> root primary

Force le switch à devenir pont racine (Cisco ajuste la priorité automatiquement)

Priorité par défaut = 32768

Le switch avec la priorité la plus basse est élu pont racine. À égalité : la plus petite adresse MAC l'emporte.

Coût FastEthernet = 19

Plus le coût est bas, plus le chemin est préféré par STP

Coût GigabitEthernet = 4

Un lien Gigabit est préféré à un FastEthernet par STP