RADIUS – Client Cisco (SSH + AAA)

ip domain-name <domaine>

Définit le nom de domaine (obligatoire pour générer les clés SSH)

crypto key generate rsa modulus 1024

Génère les clés RSA pour activer SSH

ip ssh version 2

Force SSH version 2

line vty 0 15 → transport input ssh

Autorise uniquement SSH sur les terminaux virtuels

aaa new-model

Active le système AAA (obligatoire avant toute config RADIUS)

radius-server host <ip_radius> key <secret>

Déclare le serveur RADIUS et la clé secrète partagée

aaa authentication login RADIUS_AUTH group radius local

Méthode d'auth : essaie RADIUS d'abord, puis compte local en secours

line vty 0 15 → login authentication RADIUS_AUTH

Applique la méthode RADIUS aux connexions SSH

aaa authentication enable default group radius enable

RADIUS pour l'accès au mode privilégié (enable)

ssh -l <utilisateur> <ip_routeur>

Se connecte en SSH au routeur depuis un PC

debug aaa authentication

Affiche les échanges d'authentification en temps réel

no debug aaa authentication

Désactive le débogage AAA